UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA

BACHARELADO EM ENGENHARIA ELETRÔNICA

ANDERSON KMETIUK

GIOVANNI DE ROSSO UNRUH

PONG

Curitiba

2019

ANDERSON KMETIUK

GIOVANNI DE ROSSO UNRUH

PONG

Relatório presente como requisito parcial na composição de notas na disciplina EL66A - Microcontroladores do curso de Engenharia Eletrônica, ministrado pelo Departamento Acadêmico de Eletrônica do Campus Curitiba, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Orientador: Prof. Guilherme Peron

Curitiba

2019

- INTRODUÇÃO

A ideia inicial do projeto era desenvolver uma versão do jogo clássico PONG usando a placa estudada ao longo do semestre da Texas Instruments EK-TM4C1294XL (TIVA) e uma matriz de Leds de 16x16.

O jogo PONG original foi o primeiro videojogo lucrativo da história, dando origem a um novo setor da indústria. Foi de importância fundamental na história dos videogames. Foi criado por Nolan Bushnell e Ted Dabney na forma de um console ligado a um monitor, movido a moedas. A primeira instalação em um bar de San Francisco, Califórnia, mostrou aos dois a possibilidade de lucro da criação. Assim, em 27 de Junho de 1972, a empresa Atari foi fundada.

- DESENVOLVIMENTO

O jogo PONG original é um jogo eletrônico de esporte em duas dimensões que simula um tênis de mesa. O jogador controla uma paleta (barra vertical) no jogo movendo-a verticalmente no lado esquerdo da tela, e compete contra o computador ou outro jogador que controlam uma segunda raquete no lado oposto. Os jogadores usam suas paletas para acertar a esfera (bola) e mandá-la para o outro lado. A paleta é dividida em oito segmentos, com o segmento central retornando a bola em um ângulo de 90º em relação a paleta e os segmentos externos retornando a bola em ângulos cada vez menores. A bola aumenta de velocidade cada vez que é rebatida, reiniciando a velocidade caso algum dos jogadores não acerte a bola. O objetivo é fazer mais pontos que seu oponente, fazendo com que o oponente não consiga retornar a bola para o outro lado.

Para nossa versão do PONG fizemos algumas mudanças, ao invés de o jogador controlar de maneira vertical, optamos por fazer na horizontal, pois facilitaria a implementação na nossa matriz de Leds, também optamos por colocar uma pontuação de “Game Over” para que o jogo tivesse um final e para incrementarmos fizemos um menu com três modos, modo Treino, modo Vs AI, e modo dois jogadores, todos plenamente funcionais, apenas no modo dois jogadores que implementamos a opção onde a bola acelera com o tempo.

  - Escrita na Matriz 16x16

Para realizarmos o controle da matriz de Leds de 16x16 utilizamos comunicação via protocolo SPI e o Shift Register 74HC595, foram necessárias duas comunicações SPI para fazer a varredura completa da matriz, em uma enviamos os BITS que representavam as colunas e na outra os que representavam as linhas, a matriz que utilizamos já possuía integrada quatro 74HC595, assim só foi necessário descobrir o funcionamento desse componente.

Como não seria necessária a verificação se os Bits foram recebidos de maneira adequada pela matriz nós não precisamos nos preocupar com o MISO (Master Input Slave Output), assim a conexão era usando apenas os pinos DAT0, Fss e Clk da PAT e os pinos P10 (DAT0), P8(Fss) e P6(Clk) da TIVA para utilizar as duas SPI.

Essa foi a configuração realizada para uma das comunicações SPI e as duas funções de transmissão.

Para auxiliar na obtenção dos valores em hexadecimal que seriam enviados para a matriz optamos em fazer uma tabela do Excel que gerasse os valores mais rapidamente, assim conseguimos essa estrutura, que se encontra na pasta Documentos enviada junto com o projeto:

O resultado na matriz foi esse:

Os valores obtidos na tabela do Excel eram colocados em forma de vetor e para realizar a impressão na matriz bastava percorrer o vetor e enviar o valor via SPI. Para que os leds ficassem acessos de forma continua e não piscando numa velocidade que tornava desagradável a visualização fizemos que ele repetisse o envio do dado varias vezes antes de seguir para o próximo, como se fosse uma “Taxa de atualização” da matriz.

  - Controles

Inicialmente planejávamos fazer os controles do Jogador 1 pelo teclado matricial (pelos botões 1 e 3), como já era normal para o menu do jogo e todas as praticas estudadas ao longo do semestre, e o controle do Jogador 2 seria feito utilizando a UART, porem com o desenvolvimento do projeto percebemos que a UART não funcionaria da maneira que gostaríamos, pois adicionaria alguns delays ao jogo deixando o jogador 1 com vantagem, alem de que o tempo para o termino do prazo de entrega fez com que optássemos em mudar o jogador 2 para dois botões.

Utilizamos os Pinos Rx, Tx e GND da interface UART da PAT para inserir dois push bottons usando resistor de pull-up assim como que já foi feito para a o teclado matricial.

  - Menu e Interrupção

Para esse projeto fizemos um menu bem simples que usaria apenas o display LCD para exibição e o teclado matricial para controle.

Na tela inicial é solicitado que o jogador segure o botão “*” do teclado matricial então muda para a opção de escolha do modo de jogo onde ele pode optar pelo 3 modos disponíveis do  citados anteriormente, para cada um dos modos durante o andamento do jogo o display LCD mostra qual modo está sendo executado, e no final do modo aparece uma mensagem respectiva de cada modo, Fim de Treino para modo treino; Perdeu ou Ganhou para o modo Vs AI; Venceu Player 1 ou Player 2 para modo dois jogadores dependendo do vencedor; logo em seguida em todos os modos é solicitado que o jogador pressione “*” para voltar ao menu principal.

A qualquer momento do jogo o usuário pode pressionar a tecla SW1 da TIVA que será acionada uma interrupção que retorna para o Menu Principal.

  - O Jogo e a IA

A IA funciona a partir do método de sorteio, utilizamos a função que sorteava a posição inicial da bola e geramos um número de 0 a 11 que correspondia ao número de movimentos que a IA faria dependendo de onde a bola estivesse.

Para que a IA não ficasse impossível de se vencer, fizemos com que ela só fosse ativada uma vez, quando a bola cruzava a linha que dividia a metade de cima e de baixo da matriz de leds. Para obter mais precisão, foi necessário também dividir a matriz de leds em metade esquerda e direita. Assim, ficava mais fácil de prever de onde a bola estava vindo e como a IA deveria reagir para defendê-la.

Para movimentar o jogador foi feito por meio de deslocamento de Bit, conforme o teclado é varrido e detecta as teclas 1 ou 3 precisonadas.

E para bolinha foram realizadas verificações de colisão fazendo operações lógicas AND entre o bit q representa a bolinha e os bits que representam os jogadores ou a IA ou as “Paredes” da matriz.

Assim como o jogador a bolinha se move com deslocamento de Bits, mudando a direção em caso de colisão.

  - Diagramas e Esquemático

A maquina de estados do projeto após rever como seria o funcionamento do jogo ficou da seguinte maneira:

O nosso diagrama de blocos ficou bem simples pois não necessita de muitos componentes alem da Tiva:

E por fim o esquemático das conexões do nosso projeto, feito utilizando o software Altium Designer: